轨道车辆智能视觉辅助监控系统

产品功能需求说明书（PRD）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V0.1 |
| 文档状态 | 内部研发评审稿 |
| 产品定位 | 面向轨道车辆的多摄像头视觉监控、异常报警与历史录像追溯系统 |
| 核心目标 | 提升司机对车辆周边、前方障碍以及关键部件状态的可视感知能力 |
| 适用阶段 | 原型设计、软件研发、联调测试、现场验证与需求冻结 |

2026 年 9 月

文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09-25 | 根据现阶段摄像头部署、AI识别、报警提示、历史录像回放和主界面布局需求形成首版。 | 评审稿 |

目录

1. 产品概述

2. 系统范围与摄像头配置

3. 总体功能架构

4. 实时监控与主界面

5. 前方障碍物与人体检测

6. 昼夜/红外切换与云台控制

7. 受电弓、轮轨及车门状态检测

8. 报警管理

9. 历史录像与报警回放

10. 设备健康与维护

11. 数据与存储

12. 非功能需求

13. 验收与现场测试项目

14. 待确认事项与后续迭代

1. 产品概述

1.1 产品定位

本产品是一套部署于轨道车辆上的多摄像头智能视觉辅助监控系统。系统通过前方长焦可见光/红外摄像头、左右侧视摄像头、车顶摄像头、车底摄像头及司机室摄像头，对车辆前方及周边环境、受电弓、轮轨关系和车门状态进行实时监控，并提供异常报警、事件记录、报警时段录像快速回放和设备健康管理。

1.2 核心产品目标

为司机提供“前方 + 左侧 + 右侧”连续联屏视野，使车辆周边环境能够在一个主界面中直观查看。

对前方轨道区域内的人员、躺卧人体及其他障碍物进行识别与风险提示，辅助司机提前采取制动或其他驾驶操作。

对受电弓状态、轮轨相对状态以及车门状态进行监控，异常时给出明确报警。

所有关键报警均自动形成事件记录，并能够一键进入报警发生前后的视频时间段进行回放和追溯。

保证摄像头、AI模块、录像、云台及存储设备具有在线状态监测和故障提示能力。

说明：V0.1 将系统定位为“视觉监控与驾驶辅助报警系统”。前方障碍物检测输出用于提示司机风险，不在本版本中直接作为列车制动控制的安全闭环输出。若未来需要直接联动制动，应单独进行安全完整性、冗余、失效模式与铁路相关认证设计。

1.3 用户角色

| 角色 | 主要使用内容 |
| --- | --- |
| 司机 | 实时查看前方/左右环境；接收报警；确认报警；快速查看报警录像。 |
| 检修/维护人员 | 查看六路摄像头、设备状态、AI状态；校验云台；检查历史事件和录像。 |
| 研发/调试人员 | 查看检测框、ROI、距离、置信度、模型耗时、日志和原始录像，用于模型与系统调试。 |
| 管理员 | 维护摄像头参数、报警策略、录像策略、账户权限及系统配置。 |

2. 系统范围与摄像头配置

2.1 摄像头配置

| 编号 | 位置/类型 | 主要用途 | AI检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM-01 | 车头前方长焦可见光/红外（双光或可切换） | 前方轨道、障碍物、人员、躺卧人员；司机主视野；夜间红外观测 | 是，最高优先级 |
| CAM-02 | 车辆左侧广角 | 为司机提供左侧大视野，构成周身环境显示 | 默认否 |
| CAM-03 | 车辆右侧广角 | 为司机提供右侧大视野，构成周身环境显示 | 默认否 |
| CAM-04 | 车顶受电弓摄像头 | 检测未升弓、正常接触、升弓不到位/异常 | 是 |
| CAM-05 | 车底轮轨摄像头 | 监测车轮与钢轨相对位置，识别明显脱轨/异常关系 | 是 |
| CAM-06 | 司机室摄像头 | 观察左右车门是否关闭；可与门磁方案互补 | 可选 |

2.2 当前距离假设

| 项目 | 现阶段预期 | 需求处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 长焦可见光前向观察 | 约 500 m 范围具备目标观察能力 | 作为现场实测项目，不直接等同于 AI 稳定识别距离。 |
| 红外前向观察 | 预计约 100~150 m，实际取决于红外补光、镜头、目标反射特性和环境 | 必须进行夜间分距离测试并冻结验收指标。 |
| 可见光与红外识别距离不同 | 属于预期现象 | 软件允许两个模式使用不同的有效检测距离和报警策略。 |

3. 总体功能架构

| 层级 | 功能模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| HMI交互层 | 实时监控、报警中心、历史录像、维护设置 | 向司机和维护人员展示实时画面、状态、报警和回放。 |
| 报警/事件层 | 报警管理器、事件管理器 | 汇总AI和设备异常，生成报警事件并驱动提示、录像索引和确认流程。 |
| 视觉算法层 | 前方障碍、人体、受电弓、轮轨、车门 | 按摄像头职责运行对应算法，不要求所有摄像头使用同一模型。 |
| 摄像头与云台层 | Camera Manager、PTZ Manager、IR控制 | 管理视频流、云台归位、预置位、可见光/红外切换。 |
| 数据层 | 录像、事件、截图、配置、日志 | 保存连续录像、报警片段、事件元数据和系统日志。 |

4. 实时监控与主界面

4.1 主界面总体布局

UI-001  三联连续视野  [P0] 主界面应同时显示左侧、前方、右侧三路实时画面，默认采用“左-前-右”连续联屏布局；前方画面占最大显示面积，左右画面作为周身视野扩展。

UI-002  连续感知效果  [P0] 三路画面应在视觉上紧邻排列，并尽量统一亮度、比例和显示高度，使司机能够直观理解车辆前方和两侧环境。可采用几何校正/裁剪实现视觉连续，但不强制要求像素级全景拼接。

UI-003  主画面优先  [P0] 前方画面应始终具有最高显示优先级。报警发生时不得被非关键窗口完全遮挡。

UI-004  关键状态区  [P0] 主界面应显示受电弓、轮轨、车门、摄像头连接、AI运行、录像、存储等关键状态，正常时简洁展示，异常时突出显示。

UI-005  实时模式信息  [P1] 主界面顶部应显示当前时间、车速（若可接入）、可见光/红外模式、录像状态、AI状态及系统健康状态。

UI-006  异常自动弹出  [P1] 车顶、车底或车门出现异常时，可自动弹出对应摄像头的较大预览窗口，并允许司机手动关闭或进入详情。

4.2 页面划分

| 页面 | 用途 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 实时监控 | 司机主页面 | 三联实时视野、关键状态、当前报警、快捷回放入口。 |
| 报警中心 | 集中处理报警 | 当前报警、历史报警、级别、时间、来源、处理状态、查看录像。 |
| 历史录像 | 按时间/事件回放 | 日期时间轴、报警标记、录像片段、同步多路回放、导出。 |
| 全摄像头 | 维护查看 | 六路视频同时查看，便于设备检查。 |
| AI调试 | 研发/维护 | 检测框、ROI、置信度、距离、帧率、延迟、模型版本。 |
| 设备维护 | 运维 | 摄像头在线、码流、云台位置、存储、网络、温度、日志、重连。 |

5. 前方障碍物与人体检测

5.1 检测流程

前方检测建议采用“轨道/行车走廊识别 → 目标检测 → 多帧跟踪 → 位置关系判断 → 距离估计 → 风险分级 → 报警”的处理链，而不是仅依据单帧人体检测结果直接报警。

FWD-001  轨道行车区域  [P0] 系统应识别或配置前方轨道/行车走廊，仅当目标进入或接近危险区域时提升报警级别。

FWD-002  人体识别  [P0] 系统应识别站立、行走、坐姿、蹲姿等常见人体状态。

FWD-003  躺卧人体测试  [P0] “人体躺卧在轨道区域”必须作为独立场景测试。模型即使不能稳定分类为“人体”，也应通过未知障碍物/占用检测机制产生风险提示。

FWD-004  通用障碍物  [P0] 系统应具备对非人体障碍物的发现能力，避免系统只会识别人而漏掉轨道内其他异物。

FWD-005  多帧确认  [P0] 报警应结合连续多帧结果，抑制单帧误检和瞬时噪声。持续帧数和时间阈值可配置。

FWD-006  距离输出  [P1] 条件允许时，系统应输出目标距离或距离区间，并与车速结合用于风险等级计算或提示。

FWD-007  跟踪ID  [P1] 对连续目标分配跟踪ID，避免同一目标重复产生大量独立报警。

FWD-008  模式独立阈值  [P0] 可见光与红外模式可分别配置检测阈值、有效距离、置信度和报警规则。

6. 昼夜/红外切换与云台控制

6.1 可见光/红外切换

MODE-001  自动切换  [P1] 系统支持可见光/红外自动切换。建议综合环境亮度、当前画面质量、时间信息等进行判断，不宜仅依赖固定时刻。

MODE-002  手动切换  [P0] 司机/维护人员应能够在“自动、强制可见光、强制红外”之间切换。

MODE-003  切换迟滞  [P1] 自动切换应设置迟滞和持续时间，避免黄昏、隧道出入口等场景中频繁来回切换。

MODE-004  模式可见  [P0] 当前成像模式必须在主界面明显显示。

6.2 云台与预置位

PTZ-001  开机归位  [P0] 云台重启/掉电恢复后应自动执行归位或绝对位置初始化，然后回到前方固定预置位。

PTZ-002  位置校验  [P0] 到达预置位后应读取实际Pan/Tilt/Zoom位置并与目标值比对，超出容差应产生设备异常。

PTZ-003  视觉二次校验  [P1] 建议通过轨道消失点/固定标志物进行视觉二次校验，用于发现机械零位正确但镜头实际偏移的情况。

PTZ-004  红外/可见光预置位  [P0] 若可见光与红外光轴一致，则原则上不因识别距离不同而改变云台方向；若两个光路存在固定偏差，则分别保存 Visible Preset 与 IR Preset，并在模式切换时自动调用。

PTZ-005  人工归位  [P1] 维护页面提供“一键云台归位”和“重新调用前方预置位”功能。

7. 受电弓、轮轨及车门状态检测

7.1 受电弓

PAN-001  三状态分类  [P0] 受电弓检测至少输出：未升弓、正常接触、升弓异常/不到位三类状态。

PAN-002  固定ROI  [P1] 由于摄像头和受电弓位置相对固定，优先采用固定ROI + 状态分类/几何检测，降低模型复杂度。

PAN-003  持续确认  [P0] 受电弓异常应通过连续帧确认后报警，避免抖动、瞬时遮挡造成误报。

7.2 车底轮轨

WHL-001  轮轨相对关系  [P0] 系统应检测车轮轮缘与钢轨轨头的相对几何关系或特征位置，而不是仅判断“是否有车轮”。

WHL-002  异常状态  [P0] 当轮轨相对位置明显超出正常范围或出现车轮脱离轨道特征时，产生高等级报警。

WHL-003  固定ROI与标定  [P0] 车底摄像头安装完成后应进行ROI和基准位置标定，并保存标定参数。

7.3 司机室车门

DOOR-001  视觉状态  [P1] 如采用视觉方案，至少输出“关闭正常、未关严/开启、不可判断”状态。

DOOR-002  门磁预留  [P1] 软件应预留门磁/开关量输入接口。若后续采用门磁，门磁可作为主判断，摄像头用于复核与录像。

8. 报警管理

8.1 报警触发与显示

ALM-001  报警提示  [P0] 报警发生时，应在实时监控页面产生明显视觉提示，并支持声音提示；报警内容至少包含类型、发生时间、摄像头、级别和简要描述。

ALM-002  报警级别  [P0] 系统至少支持三级报警：一级/红色（立即关注）、二级/橙色（重要异常）、三级/黄色（一般异常/设备提示）。

ALM-003  前方高优先级  [P0] 前方轨道内人员/障碍物、明显轮轨脱离等风险应具有最高显示优先级，不得被普通设备提示覆盖。

ALM-004  报警确认  [P0] 司机或维护人员可对报警执行“确认/已知悉”。确认只改变处理状态，不删除原始事件记录。

ALM-005  报警抑制  [P1] 同一跟踪目标在设定时间窗口内不应重复刷屏；可更新同一事件的距离、状态和持续时间。

ALM-006  报警快照  [P0] 每个报警事件应至少保存一张关键帧截图，并记录算法类型、模型版本、置信度、目标距离等可用元数据。

8.2 建议报警映射

| 事件 | 建议级别 | 默认动作 |
| --- | --- | --- |
| 前方轨道区域出现人员/障碍物 | 一级 | 红色全局提示 + 声音 + 自动记录报警录像 + 一键回放。 |
| 轮轨明显异常/疑似脱轨 | 一级 | 红色全局提示 + 声音 + 自动记录事件。 |
| 受电弓升弓不到位/接触异常 | 二级 | 橙色提示 + 对应摄像头预览 + 事件录像。 |
| 车门未关严 | 二级 | 橙色提示；若接入门磁可提高置信度。 |
| 前方主摄像头离线/画面冻结 | 二级 | 设备故障提示，前方AI状态切为不可用。 |
| 侧视摄像头离线 | 三级 | 黄色设备提示。 |

9. 历史录像与报警回放

9.1 报警事件回放闭环

PLY-001  一键查看录像  [P0] 报警卡片必须提供“查看录像/查看回放”入口，点击后直接定位到该报警发生时间。

PLY-002  报警前后录像  [P0] 系统应保存报警发生前后的连续视频。建议默认保存“报警前30秒 + 报警后60秒”，并允许项目配置。

PLY-003  报警时间轴  [P0] 历史录像页面应以时间轴显示录像，报警区间在时间轴上使用显著颜色标记。

PLY-004  快速跳转  [P0] 支持一键跳到报警前30秒、报警时刻、报警后30/60秒。

PLY-005  三联同步回放  [P0] 对于前方障碍报警，应优先支持前方、左侧、右侧三路摄像头同一时间轴同步回放，以复原车辆周身环境。

PLY-006  多条件检索  [P1] 历史报警和录像支持按日期、时间段、摄像头、报警类型、报警级别、确认状态筛选。

PLY-007  录像导出  [P1] 授权用户可导出指定报警事件或指定时间段的录像，并同时导出事件时间、类型和基础元数据。

PLY-008  录像缺失提示  [P0] 若报警发生时录像服务异常或存储空间不足，应在事件中明确标记“录像不完整/不可用”，不得静默失败。

9.2 回放界面建议

上方：日期与摄像头选择；默认从报警详情进入时自动锁定报警相关摄像头。

中部：视频回放画面；前方报警默认采用左/前/右同步三联画。

下方：时间轴、报警区段、关键帧缩略图、播放/暂停、倍速、前后跳转。

右侧或侧栏：报警事件详情，包括时间、类型、级别、目标距离、置信度、处理状态和备注。

10. 设备健康与维护

HLT-001  摄像头在线检测  [P0] 持续监测六路摄像头连接状态、码流状态、帧率和最近一帧时间。

HLT-002  画面冻结检测  [P0] 摄像头网络仍在线但图像长时间不变化时，应识别为“画面冻结/视频异常”。

HLT-003  镜头遮挡/模糊  [P1] 建议提供严重遮挡、过暗、过曝、失焦/模糊等画面质量检测。

HLT-004  AI健康  [P0] 每个AI模块应报告运行状态、模型版本、推理FPS、最近结果时间和异常状态。

HLT-005  录像健康  [P0] 实时监测录像进程、剩余容量、写入异常和录像文件完整性。

HLT-006  自动重连  [P1] 摄像头或视频流短时中断后支持自动重连；重连失败达到阈值后升级为设备报警。

HLT-007  维护日志  [P1] 维护操作（重启、归位、参数变更、模型升级、录像导出）应记录时间、用户和结果。

11. 数据与存储

| 数据类型 | 内容 | 保存策略 |
| --- | --- | --- |
| 连续录像 | 各摄像头实时视频 | 按存储容量循环覆盖；保留时长由项目硬件容量确定。 |
| 报警录像 | 报警前后指定时间段 | 优先保护，不应立即被普通循环录像覆盖；保留周期可配置。 |
| 报警事件 | 时间、类型、级别、来源、确认状态、目标信息 | 结构化保存，用于检索和审计。 |
| 报警快照 | 关键帧/缩略图 | 与报警事件关联保存。 |
| AI元数据 | 模型版本、目标框、距离、置信度、ROI等 | 按事件保存，调试模式可扩展。 |
| 设备日志 | 上下线、重连、云台、存储、错误码 | 按日期滚动保存。 |

DATA-001  时间同步  [P0] 六路视频、报警事件和系统日志必须使用统一时间基准，保证多路同步回放和事件追溯。

DATA-002  断电保护  [P0] 意外断电后应尽量保证已完成的录像文件、事件数据库和配置文件不损坏。

DATA-003  存储阈值  [P0] 存储容量低于设定阈值时提前报警；不得在容量耗尽后才提示。

12. 非功能需求

| 类别 | 需求 |
| --- | --- |
| 实时性 | 实时监控应保持连续流畅；报警提示应在算法确认后尽快显示。具体端到端时延指标需结合计算平台与摄像头现场实测后冻结。 |
| 可靠性 | 前方主摄像头、报警管理和录像服务属于高优先级服务，单个非关键摄像头异常不应导致整个系统退出。 |
| 可恢复性 | 软件异常重启后应自动恢复摄像头连接、录像服务、AI服务和云台前方预置位。 |
| 可维护性 | 摄像头、模型、ROI、阈值、预置位和录像策略应通过配置管理，不应依赖修改代码。 |
| 可追溯性 | 每个报警应能够追溯到时间、来源摄像头、算法结果、截图和对应录像。 |
| 权限 | 司机、维护、研发/调试、管理员应具备不同权限；配置修改与录像导出需限制权限。 |
| 网络异常 | 局部网络抖动时应有重连机制，并记录丢流时间；不可将旧帧误当成实时画面。 |
| UI可读性 | 驾驶主界面以信息简洁和高优先级报警可见为原则，避免大量调试框、参数和日志干扰司机。 |

13. 验收与现场测试项目

以下为首版建议测试矩阵。具体距离、速度、光照、天气和允许误报率需在设备选型后进一步冻结。当前版本只需要完成软件的功能，各个摄像头现在可以使用相同的模型进行测试，具体摄像头的检测行为将来会使用具体的模型对它们进行替代。注意现在不需要红外摄像头，虽然很多文档中都提到了红外摄像头。

| 测试ID | 测试项目 | 关键场景/验收点 |
| --- | --- | --- |
| T-01 | 六路视频显示 | 六路摄像头均能稳定接入；主界面左/前/右三联显示正常。 |
| T-02 | 可见光前向观察距离 | 在不同目标尺寸、天气和光照下验证远距离目标可见性及AI有效识别距离。 |
| T-03 | 红外有效距离 | 夜间分档测试 50m、100m、150m 等距离，记录人体/障碍物识别性能。 |
| T-04 | 站立人体 | 轨道内、轨道边、不同背景、不同姿态。 |
| T-05 | 躺卧人体 | 正躺、侧躺、部分遮挡、与轨枕/道砟背景混合等。 |
| T-06 | 未知障碍物 | 箱体、袋状物、工具、杂物等非人体目标。 |
| T-07 | 昼夜切换 | 日落、低照度、隧道口、强灯干扰，验证自动切换和迟滞。 |
| T-08 | 云台重启归位 | 断电/重启后自动回前方预置位，实际角度和画面方向正确。 |
| T-09 | 受电弓三状态 | 未升弓、正常接触、升弓不到位/异常，连续帧稳定输出。 |
| T-10 | 轮轨异常 | 正常轮轨关系、偏移边界、明显脱离/异常特征。 |
| T-11 | 车门状态 | 关闭、未关严、开启；如接门磁同时测试融合逻辑。 |
| T-12 | 报警闭环 | 触发报警 → 提示 → 确认 → 事件记录 → 一键打开报警录像。 |
| T-13 | 报警前后录像 | 验证报警前30秒及报警后60秒（或配置值）录像完整。 |
| T-14 | 三联同步回放 | 同一报警时刻的左/前/右视频保持统一时间基准同步播放。 |
| T-15 | 故障模拟 | 断开摄像头、冻结视频、录像磁盘接近满、AI进程退出、PTZ异常。 |

14. 待确认事项与后续迭代

| 编号 | 待确认项 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Q-01 | 前方摄像头是双光一体云台还是可见光/红外两套独立光学通道 | 决定切换方式、预置位和标定策略。 |
| Q-02 | 前向AI最终验收距离及对应目标尺寸 | 决定镜头焦距、输入分辨率、算力和模型训练方案。 |
| Q-03 | 红外补光功率、照射角与最远有效识别距离 | 决定夜间检测性能。 |
| Q-04 | 车辆速度/里程/GPS是否可从车载总线读取 | 决定风险分级和录像事件元数据。 |
| Q-05 | 车门最终采用摄像头、门磁或二者融合 | 决定车门算法与硬件接口。 |
| Q-06 | 录像保留天数、磁盘容量及导出方式 | 决定存储配置和循环覆盖策略。 |
| Q-07 | 报警声方式及是否接入外部蜂鸣器/车载提示设备 | 决定HMI与硬件接口。 |
| Q-08 | 是否需要将“制动建议”进一步量化为碰撞时间/TTC等指标 | 决定是否需要更高精度距离与车速融合。 |

附录 A：V0.1 核心功能优先级

| 优先级 | 定义 | 本版本重点 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 首版必须具备 | 三联实时视野、前方人员/障碍物检测、躺卧人体测试、报警提示、报警录像一键回放、云台归位、受电弓/轮轨异常、设备在线与录像健康。 |
| P1 | 首版建议具备 | 自动昼夜切换、视觉二次校准、门磁接口、录像导出、镜头遮挡/模糊检测、同步多路回放增强。 |
| P2 | 后续增强 | 更复杂的风险预测、地图/GPS融合、列车总线深度联动、远程运维、自动生成事件报告等。 |

附录 B：核心交互流程

前方障碍报警流程：前方检测 → 目标进入轨道危险区 → 多帧确认 → 生成一级报警 → 主界面红色提示/声音 → 自动保存事件与报警前后录像 → 司机确认 → 一键查看报警回放 → 事件保留。

云台重启恢复流程：云台上电 → Homing/绝对位置初始化 → 调用前方Preset → 读取实际角度/Zoom → 容差校验 →（可选）视觉消失点校验 → 前方AI进入READY。

报警录像查看流程：报警列表选择事件 → 点击“查看录像” → 自动定位报警时间 → 默认显示报警前后时间段 → 前/左/右同步回放 → 可查看关键帧、倍速、导出。

文档边界：本文件为产品功能需求首版，重点定义“系统要做什么”。镜头参数、算力平台、模型架构、通信协议、数据库结构、线程/服务划分等实现细节应在后续《系统设计说明书》和《算法验证方案》中进一步确定。